重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

基桩桩身完整性(声波透射法)现场检测委托（收样）单（C类）

表格编码：FLJC-JL-WT-011    工程编码：                检测工程代码：                    报告编码：007P210404

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位(建设单位) | （加盖公章） | 检测项目代表数量（批次） |  | 委托日期 |  |
| 施工单位 |  | 单体基桩总根数 |  | 混凝土设计强度 |  |
| 设计单位 |  | 检测数量 |  | 委托单位 (建设单位)签字 |  |
| 见证单位 |  | 建筑结构形式 |  | 见证人签字 |  |
| 勘察单位 |  | 建筑层数 |  | 现场联系人 |  |
| 委托方需提供资料及现场准备工作 | 基桩桩身完整性(声波透射法)检测: 一、检测依据：《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014； 二、委托单位需提供受检桩资料统计表，带自编号或轴线位置的桩基平面布置图； 三、具体检测桩位由委托单位（建设单位）、监理单位或质量监督单位确定； 四、声测管内径为50-60mm，须大于换能器外径，检测前声测管内需注满清水； 五、声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物且上下畅通，声测管连接处应光滑过渡，管口应高出桩顶200mm以上，且各声测管口高度一致，应采取适当方法固定声测管，使之成桩后相互平行； 六、检测时受检桩砼强度不应低于设计强度的70%且不应低于15MPa，龄期不小于7天。 七、声测管理设数量应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014第10.3.2条要求，以现行规范为准。声测管布置示意图见下图： | 成桩类型 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 持力层类型 | 天然: Mpa 饱和: Mpa |  |  |
|  |  | 备注：委托单、受检桩资料统计表应如实填写，凡因提供不实而造成检测判断错误的，概由提供方负责，检测报告不发放此表。 |  |  |  |
|  |  | 缴费情况 | 挂账 □ 现金 □ 其他 □ |  |  |

收样人：                                               收样日期：       年     月     日                           重庆市住房和城乡建设委员会监制

# 受检桩资料统计表

工程名称：                                           结构形式：           层数：

该单体工程总桩数:         今日检测桩数:              成桩类型:           检测日期：

| 序号 | 桩号 | 轴线位置 | 桩径(m) | 混凝土设计强度 | 浇筑日期 | 桩顶标高(m) | 桩底标高(m) | 施工桩长(m) | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:此表应如实填写，凡因提供不实而造成检测信息或判断错误的，概由提供方负责。此表未签字,视为数据无效,禁止修改此表格式。检测时受检桩砼强度不应低于设计强度的70%且不应低于15MPa。龄期不小于7天。

桩顶标高为实际浇筑的混凝土桩顶标高。施工桩长为检测时实际浇筑混凝土长度。

施工桩长保留一位小数。

工程

基桩完整性检测（声波透射法）检测方案

一、检测依据

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

二、检测目的

通过声波透射法检测混凝土灌注桩的桩身完整性，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。

三、检测仪器及设备

1、RSM-SY8基桩超声波CT成像测试仪、RSM-SY6基桩声波检测仪等；

2、钢卷尺(3m)；

3、数显卡尺（0-150mm）；

4、线缆、三角架、深度计数器等配件。

四、检测环境条件

1、浇筑基桩桩身混凝土时应达到设计桩顶标高并保护好基桩声测管，管内灌满清水、水密性应满足1MPa水压不渗水，确保声波（接收与发射）换能器能顺利地放置桩底进行检测。

2、当采用声波透射法检测时，受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%，且不应低于15MPa。

五、检测频率

建筑桩基设计等级为甲级，或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程，检测数量不应少于总桩数的30%，且不应少于20根；其他工程桩基工程，检测数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。

六、检测过程

图1  超声波检测仪器现场检测示意图

图2  声测管的埋设位置及数量

1、将各声测管内注满清水，发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两根声测管中，如图一所示。

2、平测时，声波发射与接收声波换能器始终保持相同深度，斜测时，声波发射与接收换能器始终保持固定高差，且两个换能器中点连接的水平夹角不应大于30º；

3、声波发射与接收换能器从桩底向上同步提升，声测线间距不应大于100mm；提升过程中，应校核换能器的深度和校正换能器的高差，并确保测试波形的稳定性，提升速度不宜大于0.5m/s。

4、通过发出和接收声波信号，可以检测出两跨孔间介质的声时参数，当发现读数异常时，加密测点间距进行详测。声测管编号以正北方向顺时针开始第一根管为A或①，如图二所示。

七、检测结果及分析判定：

根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014第10条声波透射法中表10.5.11桩身完整性进行判定。

八、检测数量

根据委托单位要求，此次检测                    根。