重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

桩基静载现场试验委托（收样）单（C类）

表格编码：FLJC-JL-WT-010    项目编码：                检测工程编码：                    报告编号：007P210401

| 工程名称 |  | 桩基总数 |  | 委托日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | （盖章） | 结构形式 |  | 持力层类型 |  |
| 施工单位 |  | 检测部位 |  | 见证人签字 |  |
| 设计单位 |  | 设计混凝土强度 |  | 联系电话 |  |
| 见证单位 |  | 检测项目代表数量（批次） |  | 现场联系人 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量 |  | 联系电话 |  |
| 委托方需提供资料及现场准备工作 | 单桩竖向抗压静载试验: 一、委托单位需提供地质勘察报告，桩身资料统计表，桩基设计平面图（缩印为A4或A3纸）。 二、具体抽测桩位由委托方、监理单位或质监单位确定。 三、委托方需提供加载反力装置，加载反力装置可根据现场条件，选择锚桩反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置等，且应符合下列规定（以现行规范为准）： 1、加载反力装置提供的反力不得小于最大加载值的1.2倍； 2、加载反力装置的构件应满足承载力和变形的要求； 3、应对锚桩的桩侧土阻力、钢筋、接头进行验算，并满足抗拔承载力的要求； 4、工程桩做锚桩时，锚桩数量不宜少于4根，且应对锚桩上拔量进行监测； 5、压重宜在检测前一次加足，并均匀稳固地放置于平台上，且压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍；有条件时，宜利用工程桩作为堆载支点。 6、一般情况下，加载量较大，如有条件建议请专业堆载公司堆载。 | 检测依据：《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 《建筑地基基础检测技术规范》DBJ50/T-136-2012 备注： |  |  |  |
|  |  | 缴费情况 | 挂账 □ 现金 □ 其他 □ |  |  |

收样人：                                         收样日期：       年     月    日                          重庆市住房和城乡建设委员会监制